# 1. Proje Başlığı

Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme Tabanlı Gerçek Zamanlı İşaret Dili Çeviri Sistemi

# 2. Proje Ekibi

- Ad Soyad: Hüseyin Baran Işık

- Öğrenci Numarası: 241478060

- Bölüm / Sınıf: Yazılım 2. Sınıf

# 3. Proje Özeti

Bu projenin temel amacı, işitme engelli bireylerin iletişimini kolaylaştırmak için kamera görüntüsü üzerinden işaret dilini algılayıp metne ve sese çeviren bir sistem geliştirmektir. Projede görüntü işleme (MediaPipe) ve derin öğrenme (LSTM) yöntemleri kullanılmıştır. Kullanıcıdan alınan video akışından el ve vücut eklem noktaları çıkarılarak zaman serisi verisine dönüştürülmüş, ardından bu veriler eğitilen yapay zeka modeli ile sınıflandırılmıştır. Çıktı olarak, algılanan işaretlerin metin karşılıkları ve sesli okunması sağlanmıştır.

# 4. Giriş

• Projenin Konusu ve Amacı: Proje, işaret dili hareketlerini gerçek zamanlı olarak tanıyan ve bunları yazılı/sesli dile çeviren bir yazılım geliştirmeyi konu alır. Amacı, işaret dili bilmeyenlerle işitme engelli bireyler arasındaki iletişim engelini azaltmaktır.

• Neden Bu Konuyu Seçtiniz?: Günümüzde engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artıracak teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu proje, sosyal sorumluluk bilinciyle teknolojik çözümleri birleştirerek bu ihtiyaca cevap vermeyi hedefler.

• Çalışmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları: Çalışma, belirlenen temel işaret dili hareketlerini (kelime/harf) kapsar. Sınırlılıkları arasında kamera açısı, ışıklandırma koşulları ve modelin eğitildiği veri setinin büyüklüğü yer almaktadır.

# 5. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

• Algoritmalar / Modeller:

- LSTM (Long Short-Term Memory): Zaman serisi verilerini işlemek ve hareket dizilerini sınıflandırmak için kullanılmıştır. Model mimarisi; ardışık LSTM katmanları (64 ve 128 nöronlu) ve Dense katmanlarından oluşmaktadır.

- Holistic Landmark Detection: El ve yüz eklem noktalarının tespiti için kullanılmıştır.

• Uygulama Dili ve Kütüphaneler:

- Python: Ana programlama dili.

- TensorFlow / Keras: LSTM modelini oluşturmak ve eğitmek için.

- MediaPipe: Görüntüden iskelet ve el noktalarını çıkarmak için.

- OpenCV (cv2): Kamera erişimi ve görüntü işleme işlemleri için.

- PyQt5: Kullanıcı dostu arayüz tasarımı için.

- NumPy & Scikit-learn: Veri işleme ve eğitim/test ayrımı için.

• Veri Seti: Proje kapsamında oluşturulan özgün bir veri seti kullanılmıştır. `VeriToplamaModulu` ile kamera karşısında yapılan hareketlerin (her hareket için ~30-45 frame) anahtar noktaları (x,y,z koordinatları) `.npy` formatında kaydedilmiştir.

• Etkileşim Yöntemleri:

- Göz Kırpma Tespiti (EAR - Eye Aspect Ratio): Kullanıcının seçim yapmasını sağlamak için göz kırpma hareketleri matematiksel eşik değerleri (EAR < 0.34) ile tespit edilmektedir.

# 6. Sonuçlar ve Değerlendirme

• Elde Edilen Çıktılar:

- Gerçek zamanlı çalışan, kullanıcı dostu arayüze sahip bir masaüstü uygulaması.

- İşaretleri yüksek doğrulukla tanıyan eğitilmiş bir .h5 modeli (Güven eşiği: 0.65).

- "Sesli Oku" ve "Akıllı Cümle Düzeltici" (Yerel Kural Tabanlı) özellikleri ile zenginleştirilmiş iletişim modülü.

• Yöntemin Başarısı: LSTM kullanımı sayesinde, sadece anlık görüntüler değil, hareketin akışı da analiz edildiği için dinamik işaretlerin (el sallama vb.) tanınmasında yüksek başarı sağlanmıştır. Göz kırpma ile kontrol, elleri klavyeye götürmeden sistemi yönetmeyi sağlar.

• Sınırlılıklar: Arka plan karışıklığı ve elin vücutla çakışması durumlarında nadiren algılama hataları oluşabilmektedir. Işık seviyesi göz tespitini etkileyebilir.

# 7. Yenilikçilik / Özgünlük Açıklaması

Bu proje, standart görüntü sınıflandırma (CNN) yerine hareketin zamansal boyutunu (LSTM) dikkate alarak daha doğal bir çeviri deneyimi sunar. Ayrıca entegre edilen "Akıllı Cümle Düzeltici" (Yerel Kural Tabanlı Sistem) ile, parça parça algılanan işaret dili kelimelerini dil bilgisi kurallarına uygun anlamlı cümlelere dönüştürür. Bu işlem için dış kaynaklı API'ler yerine, hızlı ve çevrimdışı çalışan özgün algoritmalar kullanılmıştır. Ayrıca proje, kullanıcı jestlerine multimedya tepkileri verebilen (sesli ve görsel feedback) interaktif bir yapıya sahiptir. Kendi veri toplama ve eğitim modülünü içinde barındırması, sistemi tamamen kapalı devre ve bağımsız bir çözüm haline getirir.

# 8. Gelecek Çalışmalar

• Kelime dağarcığının genişletilmesi ve daha karmaşık cümle yapılarının desteklenmesi.

• Mobil platformlara (Android/iOS) entegrasyon sağlanarak taşınabilirliğin artırılması.

• Çift yönlü iletişim için, karşıdan gelen sesin yazıya ve ardından avatar animasyonu ile işaret diline çevrilmesi özelliği eklenebilir.

# 9. Kaynakça

- MediaPipe Documentation: https://google.github.io/mediapipe/

- TensorFlow Core: https://www.tensorflow.org/

- "Sign Language Recognition using LSTM" akademik çalışmalar ve açık kaynak örnekler.